IMU value read

#include <Wire.h>

#include <MPU6050_light.h>

MPU6050 mpu(Wire);

unsigned long lastPrintTime = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin(21, 22);  // SDA=21, SCL=22 for ESP32

Serial.println("Initializing MPU6050...");

byte status = mpu.begin();

if (status != 0) {

Serial.print("Error: ");

Serial.println(status);

while(1) delay(1000);

}

Serial.println("Calibrating... Keep sensor flat and still");

delay(2000);

mpu.calcOffsets(true, true);

Serial.println("Ready!");

Serial.println("Tilt the sensor: Left, Right, Up, Back");

Serial.println("Direction will print every 2 seconds");

delay(1000);

}

void loop() {

mpu.update();

// Print direction every 2000 milliseconds (2 seconds)

if (millis() - lastPrintTime >= 2000) {

lastPrintTime = millis();

float pitch = mpu.getAngleX();  // Up/Back

float roll  = mpu.getAngleY();  // Left/Right

// Find the dominant tilt direction

if (abs(roll) > abs(pitch) && abs(roll) > 12) {

// Left or Right

if (roll < 0) {

Serial.println("LEFT");

} else {

Serial.println("RIGHT");

}

}

else if (abs(pitch) > 12) {

// Up or Back

if (pitch < 0) {

Serial.println("UP");

} else {

Serial.println("BACK");

}

}

else {

// Optional: Print "LEVEL" when not tilted (remove this line if you don't want it)

// Serial.println("LEVEL");

}

}

}